# Opis  strzykawek  o poj. 140(160) ml z końcówką do cewników

Trzyczęściowe strzykawki jednorazowego użytku o poj. 140(160) ml z końcówką do cewników są jałowe, niepirogenne i nietoksyczne. Zwyczajowo są one zwane „żanetami”.

Głównym przeznaczeniem tych strzykawek jest współpraca z cewnikami, sondami żołądkowymi, do karmienia np. przez gastrostomię. Przy ich użyciu wykonuje się płukania i aspiracje płynów oraz wydzielin.

Składają się z trzech części: cylinder i tłok wykonane są z transparentnego tworzywa sztucznego, a biała uszczelka gumowa (oring) z mieszanki mającej dopuszczenia spożywcze i przebadanej pod kątem zastosowań w medycynie. Mieszanka ta nie zawiera lateksu.

Stożek strzykawki jest kompatybilny z nasadką cewników.

W tłoku strzykawki umieszczony jest dodatkowy łącznik (stożek) typu LUER, który może być nałożony na podstawowy stożek tej strzykawki i wówczas możliwe jest używanie strzykawki cewnikowej o poj. 140 (160) ml np. z igłą czy drenem o mniejszej średnicy niż średnica cewnikowa.

Strzykawki są wyjaławiane metodą sterylizacji gazowej tlenkiem etylenu. Proces ten został poddany procesowi walidacji na zgodność z obecnie obowiązującymi wymaganiami, co potwierdzają stosowne certyfikaty.

Strzykawki o poj. 140(160) ml posiadają wyraźną i czytelną podziałkę, oznaczoną co 5,0 ml. Cyfry drukowane są na podziałce co 20 ml. Zachowana jest dokładność skali.

Opakowaniem jednostkowym jest szczelnie zgrzany papierowo-foliowy blister-pack. Zabezpiecza on jałową strzykawkę przed skażeniem i zanieczyszczeniem podczas całego okresu życia wyrobu.

Opakowanie zbiorcze stanowi karton z odpowiednio trwałego rodzaju tektury zawierający 90 sztuk strzykawek.

Na każdym opakowaniu jednostkowym i zbiorczym naniesiona jest w sposób czytelny data ważności strzykawki oraz informacje niezbędne do jej łatwej, szybkiej i jednoznacznej identyfikacji.

Numer katalogowy wyrobu:  SC.140.01

UWAGA:  Strzykawki te produkowane są również w wersji do użytku przemysłowego. Uszczelnienie stanowi pierścień gumowy odporny na kontakt z różnymi substancjami chemicznymi (farby, oleje, paliwa, rozpuszczalniki, tonery itp.)

Zastosowanie tych strzykawek w branżach pozamedycznych jest bardzo szerokie (komputerowej, mięsno - wędliniarskiej, paliwowej, kontroli celnych i handlowych itp.) zarówno do dozowania i podawania substancji chemicznych jak i pobierania próbek do kontroli badań.

# Description  of  140(160) ml  syringes  for  catheters

Three-part, single use syringes of 140(160) ml with the conical fitting for catheters are sterile, non-pyrogenic and non-toxic. Customary they are called “Jeanette”. They consist of three pieces: barrel, plunger and white rubber piston. Barrel and plunger are made of transparent plastic (polypropylene) and the rubber piston (oring) is made of a special, medical quality rubber (no latex).

The syringes are suitable for the cooperation with catheters, stomach probes. They are used for irrigations (lavages) and aspiration of fluids and secretions ; for feeding the patients (for example the gastrostomy).

The conical fitting is in a central part of the bottom of the barrel.

There is a LUER connector in the plunger of the syringe, it can be easily removed and after putting on the catheter fitting, the syringe can be also used with a regular needle or drain of smaller diameter.

The syringes are sterilized with ETO sterilization process. The process has been validated according the present, obligatory standard, which is confirmed by suitable certificates.

The syringes of 140(160) ml have clear and readable scale, marked every5,0 ml. The figures are printed on the scale every 20 ml. The accuracy of the scale is guaranteed.

The rubber piston is very tight to the internal flank of the barrel.

The unit package is created as blister-pack formed of welded paper and film. It protects the sterile syringe from the contamination during the whole life time of the product.

The transport box contains 90 pieces of the syringes.

On each unit package and transport box  there is a readable and clear information, which allows fast and easy identification of the syringes, its LOT number and expire date.

The life – time of the 140 (160) ml syringes for catheters is 3 years.

The REF Number:   SC.140.01

ATTENTION:  Those syringes are also manufactured with the rubber piston (oring) for the industrial use – the oring is made of a special rubber which is resistant to dye, ink, solvents, oils etc.

The usage of these syringes in other branches then medical is very wide – they are used in computer and food industries (meat and sausage production), during the petrol control to collect the samples etc.

JANPOL is also a distributor of needles used for those purposes.